Производитель:	S.T.A.R., INC.	Аварийный телефон	CHEM-TEL 800-255-3924

1150 Milepost Rd.	Телефон информационной службы	614-870-0744

Columbus, Огайо 43228	Дата подготовки	11.02.2009

Взамен даты	-

РАЗДЕЛ I-I НАИМЕНОВАНИЕ

Торговое наименование:	STAR GREEN. Защитное покрытие для асфальта на основе полиакрилата, глины, заполнителей и специальных химреагентов.

Химическое семейство	- Специальное латексное защитное покрытие на основе 100% эмульсии полиакрилата и специальных химреагентов.

Химическое название	- конфиденциально.	Система идентификации опасных материалов

Подготовил	- Дж. С. Дьюби	Здоровье = 1

Пожар    =1

N/A = нет данных	N/AP = неприменимо	Химическая активность = 1

РАЗДЕЛ II - КОМПОНЕНТЫ

| Компоненты | № CAS | Вес. % | Предельно допустимые уровни воздействия (OSHA/ACGIH) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ДУВ | МДК |
| Вода | 7732-18-5 | 59-63 | Нет | Нет |
| Полимер | Конфиденциально | 26-30 | Нет | Нет |
| ПАВ | Конфиденциально | 1-2 | Нет | Нет |
| Глина | 1332-58-7 | 18-20 | N/A | 10 мг/м3 |
| Сажа | 1333-86-4 | 1-2 |  | 3,5 мг/м3 3,5 мг/м3 (пыль) |

РАЗДЕЛ III. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Температура кипения | Давление пара Плотность пара |  | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (мм рт. ст.) | (Воздух=1) | Прозрачный, светло-желтый |
| 212-370 °F | 25 | 0,6 | жидкость с запахом латекса. |
| Скорость испарения | Удельная плотность | % летучести | Температура замерзания |
| (Вода=1) |  | по массе |  |
| 1 | 1,15 | прибл. 67% | 32 °F / 0° C |
| Водорастворимость | Порог восприятия запаха | pH | ЛОС мг/л ЛОС фунт/галл. |
| Не ограничена | N/AP | 7-8 | 42 0,35 |

РАЗДЕЛ IV - ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРО- И ВЗРЫВООПАСНОСТИ

Классификация по воспламеняемости	Температура воспламенения	Пределы воспламеняемости

(используемый метод)	НПВ	ВПВ

OSHA- КЛАСС III B	свыше 200 °F	2,6	N/A

DOT- НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ

Продукты сгорания	Средства пожаротушения

CO, CO2, пар остаточного мономера.	Пена, порошок, CO2

Особая пожаро- и взрывоопасность: Возможен разрыв контейнеров из-за повышения давления паров при чрезмерном нагреве. Возможно разбрызгивание продукта при температуре выше точки кипения воды.

Специальные противопожарные мероприятия: Воду можно применять для охлаждения подверженных воздействию емкостей с целью исключения нарастания давления и возможного разрыва. Работать в изолирующих дыхательных аппаратах и защитной спецодежде. Тушение пожаров водой может быть малоэффективно. При применении воды рекомендуются туманообразующие сопла.

Сила взрыва	Скорость горения

N/AP	N/AP

РАЗДЕЛ V - ТОКСИЧНОСТЬ

Предельная допустимая концентрация	- N/A

Пути проникновения в организм	- Кожа, глаза, вдыхание, проглатывание.

Влияние при чрезмерном воздействии	- острая токсичность: НЕТ        Хроническая: НЕТ

ОСТРАЯ

Глаза - Может вызвать раздражение.

Кожа - Может вызвать раздражение, материал немного щелочной.

Вдыхание - Может вызвать тошноту и головную боль

Проглатывание - Может вызвать тошноту, судороги, рвоту, понос или сильные эффекты.

ХРОНИЧЕСКАЯ

Хроническая токсичность не обнаружена.

Обострение заболеваний из-за воздействия: Не известно.

Канцерогенность:  IARC- НЕТ     NTP- НЕТ      OSHA- НЕТ    ACGIH- НЕТ

Меры первой помощи

Глаза - Немедленно промыть под струей воды не менее 15 минут и вызвать врача, если раздражение не проходит.
Кожа - Хорошо промыть кожу водой с мылом. Снять загрязненную одежду и выстирать ее. Если раздражение не проходит - обратиться к врачу.
Вдыхание - вывести пострадавшего на свежий воздух, Поддерживать дыхание, если необходимо. Симптоматическое лечение. Обратиться к врачу.
Проглатывание - Вызвать рвоту, если пострадавший в сознании. Немедленно вызвать врача или обратиться в токсикологический центр, лечение симптоматическое. Предъявить Лист данных о безопасности материала (M.S.D.S.) или этикетку.

РАЗДЕЛ VI – ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Устойчивость	Избегать условий	Несовместимость

устойчиво	Не допускать замерзания.	(вещества, которых следует избегать)

Отсутствуют.

Опасные продукты разложения - Может выделять опасный дым при нагреве до разложения, например, при сварке или пожаре. Дым может содержать CO, CO2, углеводороды и прочие продукты разложения.

Опасная полимеризация - Не происходит.

РАЗДЕЛ VII – ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРОЛИВА ИЛИ УТЕЧКИ

SARA, Титул III

# 302 - Нет	# 304 CERLA - Нет	# 313 - Нет.

Меры, которые следует принять при проливе или утечке вещества

Ограничить зону утечки или пролива и проветрить ее.

Избегать падения, поскольку пол может быть скользким после пролива продукта.

Носить утвержденные средства защиты органов дыхания. Использовать защитную спецодежду, перчатки и средства защиты глаз/лица. Собрать впитывающим инертным материалом, например, песком или грунтом, и собрать отходы. Поместить в одобренный герметичный контейнер. Не допускать попадания вещества в канализацию, сливы и водоемы.

Продукт не считается опасным отходом согласно действующим федеральным требованиям RCRA.

Подотчетное количество - N/A	Квота на общий объем производства (фунтов) - N/A

Нормативы - N/A	Опасный отход - N/A

РАЗДЕЛ VIII – БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ЗАЩИТА

Вентиляция:	Местная вытяжная вентиляция используется для контроля тумана или пара, образующегося при использовании этого продукта. Вентиляция должна обеспечить уровень воздействия ниже регламентированных пределов согласно разделу II.

Защита органов дыхания: Если уровень воздействия будет чрезмерным, квалифицированное лицо должно выбрать соответствующие средства защиты органов дыхания.

Защитные перчатки: Химически стойкие резиновые перчатки.

Защита глаз: Носить защитные очки или маску.

Прочие средства защиты: Работать в соответствующей защитной одежде. Снять и тщательно выстирать загрязненную одежду перед повторным использованием. Обеспечить источник чистой воды для промывки глаз и кожи.

Правила гигиены: Мыть руки перед едой, курением или посещением туалета. Курить только в отведенных местах.

РАЗДЕЛ IX – ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Хранить в недоступном для детей месте.

- Только для профессионального и промышленного использования.

- Не использовать до изучения и понимания мер предосторожности производителя.

- Использовать только в хорошо проветриваемом помещении.

- Не допускать попадания в организм.

- Избегать попадания в глаза и на кожу. Жидкость проникает через кожаную одежду и ботинки, вызывая замедленные ожоги.

- Тщательно мыть руки после работы. Соблюдать правила личной гигиены.

- По запросу предоставляются дополнительные Листы технических данных или M.S.D.S.

- Хранить при 50-100 °F. После каждого использования плотно закрывать контейнеры.

РЕКОМЕНДАЦИИ И СВЕДЕНИЯ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, СЧИТАЮТСЯ ТОЧНЫМИ НА ДАТУ ДОКУМЕНТА. ОДНАКО ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ГАРАНТИИ, И S.T.A.R., INC. НЕ НЕСЕТ ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.